LERNKARTE  
Nr. 1 









(Vorderseite)

Lernbereich/ Fach: 
BUS-Systeme im PKW
Thema:
CAN-Bus

Informationen/ Stichwörter/ „Roter Faden“

Die Abkürzung CAN bedeutet Controller-Area-Network. Durch das CAN-Bus-System geschieht der Datenaustausch zwischen den Steuergeräten auf einer einheitlichen Plattform. Vorteile:

· Steuergeräte übergreifende Systeme wie z. B. das ESP lassen sich wirtschaftlicher realisieren.

· Systemerweiterungen in Form von Mehrausstattungen sind einfacher zu lösen.

· Eine systemübergreifende Diagnose über mehrere Steuergeräte ist zeitgleich möglich.

· Aufgrund der hohen Übertragungssicherheit bei CAN werden sämtliche Fehler oder Unterbrechungen im CAN-System eindeutig und sicher erkannt. Um eine hohe Datensicherheit zu gewährleisten, ist bei CAN ein umfangreiches internes Fehlermanagement eingebaut.

Weitere Fachinformationen/ Techn. Details:  CAN-Klassen (a, B, C), Pegel/ Spannungswerte, 

Bauteile/ Komponenten

Zum CAN-Bus gehören …

Lernkontrollfragen  (Schwierige Fragen formulieren und Antworten auf der Rückseite notieren!)
Frage 1:
Skizzieren Sie die einzelnen  Bussysteme, die mit dem Gateway verbunden sind!
Frage 2:
…
Frage 3:
…
Links
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/berufsschule/gewerblich_technische_berufe/kfz/unterrichtsentwuerfe/can/graune_can.ppt (CAN-Bus-Präsentation)
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/can/can_grundlagen_1.htm 
LERNKARTE  
Nr. 1 









(Rückseite)





Lernbereich/ Fach: 
BUS-Systeme im PKW
Thema:
CAN-Bus


Antworten zu den Lernkontrollfragen

[image: image1.jpg]m dominanten Zustand geht die
CAN-High-Leitung o ca. 3,5V

Im rezessiven Zustand liegen beide
Leitungen bei ca. 2,5V (Ruhepagel)

m dominanten Zustand falk dis
CAN-Low-Leitung avf ca. 15V

529005






Antwort 1:






 (gerne auch Skizzen/ Diagramme … aus Kopien ausschneiden und auf die Lernkarte kleben!)



Antwort 2:
CAN A < 10 kBit / s = Diagnose (konventionell) 

 

CAN B < 125 kBit / s = Kompfort, Display, Karosserie

 

CAN C < 1 MBit / s  = Motor, Getriebe, Diagnose (Bus) 


Antwort 3:      …
